+

STRONA TYTUŁOWA - PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWY ŚCIEŻEK ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CMENTARZU PRZY KOŚCIELE ŚW. LEONARDA

w ramach zadania pn.

ZACHOWANIE, ZABEZPIECZENIE I RESTAURACJA STRUKTUR ZABYTKOWEGO ZESPOŁU KOŚCIOŁA CMENTARNEGO ŚW.LEONARDA

przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju

28-100 Busko-Zdrój

ul. Bohaterów Warszawy

##### dz. nr 41

Obręb 0010 Busko-Zdrój

jedn. Ewid 260101_4

Kategoria VI i X

Inwestor:					Parafia Rzymsko –Katolicka

pw. Nipokalanego Poczęcia NMP

ul.Bohaterów Warszawy 8

28-100 Busko-Zdrój

Opracowanie:					Pracownia Projektowa

Architektoniczno – Budowlana

Marii i Andrzeja Głowackich

25-366  Kielce ul. Śniadeckich 30

Architektura:					arch. Maria Głowacka

upr. 192/82

arch. Paulina Wójcikowska

Kielce, lipiec 2024

ARCHITEKTURA

1.	Opis techniczny

2.	Część graficzna

1:500

I. 1- Inwentaryzacja, przekrój			1:150: 1;100

A.1- Rzut kościoła w poziomie posadzki		1: 150

A.2- Rzut posadzki					1:100

A.3- Rzut posadzki ,przekroje prezbiterium		1;100: 1:25

A4.- Rzuty i przekroje posadzki – kaplice		1:100

3.	Zdjęcia

OPIS TECHNICZNY

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pn. Budowa ścieżek oraz elementów małej architektury na cmentarzu przy kościele św. Leonarda

w ramach zadania pn.

„Zachowanie,zabezpieczenie i restauracja struktur zabytkowego zespołu Kościoła Cmentarnego św.Leonarda przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju”

Kategoria VI i X

2.	INFORMACJE OGÓLNE

-Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju

-Autor : arch. Maria Głowacka – upr.192/82, arch. Paulina Wójcikowska

-Adres inwestycji: 28-100 Busko Zdrój ul. Bohaterów Warszawy

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1	Wizja lokalna w terenie

3.2	Mapa do celów projektowych

3.3	Wytyczne konserwatorskie

3.4	Uzgodnienia z Inwestorem

3.5	Wniosek o dofinansowanie

4.	CEL I ZAKRES PRAC PRZY ZESPOLE KOŚCIOŁA CMENTARNEGO PW.

ŚW. LEONARDA

Przy wyborze zakresu i rodzaju robót dotyczących przedmiotowego zadania brano pod uwagę przede wszystkim:  stan techniczny przedmiotowych elementów, wartość historyczną obiektu, charakter miejsca oraz możliwości finansowe Inwestora.

Przyjęto ogólną zasadę aranżacji architektonicznej polegającej na  eksponowaniu wartości historycznych zabytkowego zespołu  przez udostępnienie tego miejsca do jego zwiedzenia i refleksji.

Wartość terenu zielonego w mieście powiększona treścią zawartą w zabytkowym otoczeniu będzie dostępna na co dzień dla mieszkańców i turystów , a  przez  właściwą  informację będzie stanowić wartość edukacyjną .

Po dokonaniu stosownej analizy zdecydowano się na wykonanie aranżacji z maksymalnym uwzględnieniem istniejących struktur.

Ogrodzenie -

Projekt nie ingeruje w istniejące  ogrodzenie. Przewiduje się utrzymanie 	jego 	dotychczasowej formy, w tym bram i furtki poddając je zabezpieczeniu antykorozyjnemu 	którego wymagają jak również renowacji żeliwnej kraty okalającej lapidarium detali 	architektury nagrobkowej.

W ramach działań restauratorskich należy:

-	oczyścić elementy metalowe, przeprowadzić regulację zawiasów i zamków

-	malowac fabami podkladowymi i wierzchnimi dedykowanymi do elementów stalowych 		i żeliwnych

-	wzdłuz żeliwnej kraty lapidarium, symetrycznie pod nią ułożyć opaskę szerokości ok. 			40cm z kamienia szanieckiego, na podsypce piaskowej,grub ok 5cm, umożliwiająca 			dojscie ze sprzętem koszącym trawę

Zagospodarowanie terenu

Charakter prac , które obejmuje dokumentacja  nie zmienia dotychczasowego zagospodaro-

wania, gdyż dotyczy remontów częściowo istniejących elementów lub odtworzenie zniszczonych , wg zachowanych reliktów.

Istniejące alejki, od strony wejścia z ul. Bohaterów Warszawy, żwirowe z obrzeżem

chodnikowym betonowym, szerokości ok.1,8m oraz 1,2m / biegnąca wzdłuż muru ogrodzenia/ pozostają utrzymane w swoim dotychczasowym przebiegu . Projektowana alejka łącząca istniejącą z dojściem do bramy wschodniej, wpisana jest pomiędzy istniejące drzewa i połączona z utwardzonym placem przy bramie. Wzdłuż przebiegu alejek , zaprojektowane są pojedyncze ławki parkowe .Nawierzchnie scieżki z płytek chodnikowych ,wzdłuż muru , należy zdemontować i wykonac wg wybranej wersji.

W ramach działań restauratorskich przewidziane jest alternatywne wykonanie nawierzchni alejek w tym:

wersja nr 1-  utrzymanie alejek w swoim dotychczasowym przebiegu i szerokości oraz

nawierzchni żwirowej z obramieniem istniejącym obrzeżem chodnikowym.

W tym celu należy wygrabić istniejący żwir, pozbawiajac go zaśmiecenia. Wyrównana nawierzchnię alejki ,wylozyc geowłókniną z wywinieciem . Następnie uzupełnić  nawierzchnię żwirem. Alejki , które wymagają odtworzenia, zaprojektowane są szerokości 120cm z obrzeżem trawnikowym o nawierzchni żwirowej na warstwie zagęszczonego  piasku grubości warstwy 10cm  i geowłokniny. Projektowana grubość nawierzchni żwiru  10 do12cm, jednowarstwowa ze względu na mały obciążenie ruchem. Do budowy nawierzchni żwirowej  należy użyć kruszywa o ostrych, nieregularnych krawędziach jak np. grys, kliniec,tłuczeń, pospółka czy żwir. Dzięki temu, podczas ubijania, będzie się dobrze klinowało.

wersja nr 2 -  utrzymanie w swoim dotychczasowym przebiegu i szerokości oraz nawierzchni z cegły klinkierowej na podbudowie grubości 15 cm, wykonanej  ze stabilizacji cementowo-piaskowej lub  piasku zmieszanego z cementem w proporcji 1:8. Na stabilizacji ok. 2cm warstwy piasku i cegła podłogowa, klinkierowa np. Antik Orange Ceglaste WF 60 210x50x60.

/Antik Orange wypalany jest w kolorze ceglastym. Atutem całej serii ANTIK jest ich smukła forma, co przekłada się na doskonały efekt wizualny - szczególnie gdy układamy cegły w tak zwaną "jodełkę". Innym wyróżnikiem tej serii, jest subtelna nieregularność powierzchni, krawędzi oraz samego rozmiaru. Każdy egzemplarz produktu ma unikalny odcień oraz strukturę lica, dzięki temu aranżacje prezentują się spektakularnie/ lub o podobnych cechach.. Krawędzie należy zabepieczyć obrzeżem ogrodowym elastycznym dedykowanym do kostki i trawy takim jak np. geoBorder 98 lub podobnym.

Alternatywnie cegła układana w istniejących obrzeżach, betonowych. Rysunek ułożenia kostki do ustalenia w ramach nadzoru.

W miejscach wskazanym na rysunku projektu zagospodarowania terenu od strony wschodniej, należy wykonać nasadzenia zieleni , w postaci klombów róż tworzących rozarium. Ponadto wzdłuz alejek zaprojektowane jest ustawienie ławek parkowych – w załączeniu karty katalogowe przykładowych ławek lub podobnych, które należy zamontować.

Realizację zmiany nawierzchni , na nawierzchnię z  cegły klinkierowej , należy wykonać przy minimalnym korytowaniu ( w miejscu odtwarzanej ścieżki, jedynie z ręcznie zdjętym humusem)  w promieniu minimum 2 metrów od osi pni. Rzędna wysokościowa nawierzchni przy drzewach nie może być  niższa niż poziom terenu przy nasadzie pni. Wszelkie prace wykonywane w zbliżeniu do drzew należy wykonywać pod nadzorem.

Zagłębienia terenu w miejscach zapadniętych grobów należy zasypać ziemią , wyrównać teren  i obsiać trawą.

Kościółek św. Leonarda

Wokól kościółka konieczne są korekty istniejącej opaski które  powinny poprawić warunki ochrony przed zamakaniem  ścian fundamentowych, i wyżej, zrębu.

Celem prac restauratorskich i remontowych przy kościele jest zahamowanie procesów niszczenia i uczytelnienie zabytkowych elementów oraz przywrócenie im wytrzymałości technicznej.

Projektowana nowa opaska o szerokości ok .80cm z kamienia łamanego szanieckiego , montowanego na warstwie półsuchej zaprawy cementowo-piaskowej ze spadkiem ok.3% od cokołu kościółka na zewnątrz.Na szerokości wejścia do kościólka, zaaranżowany mały placyk przedwejściowy, z którego woda osprowadzona powierzchniowo zainstalowanym żlebem z kamienia na teren zielony.

Kamienny cokól kościółka wymaga renowacji polegajacej na uzupełnieniu, wypłu-kanych spoin i zabezpieczeniu powierzchni zaprawą szczelna dedykowaną do renowacji murów obiektów zabytkowych.

Deski pionowe, osłaniające przyciesie oraz zniszczone deski okapowe należy usunąć, a na ich miejsce zamontować nowe z drewna modrzewiowego. Projektowane deski okapowe , dostosowane do istniejących oraz szalunek przyciesi, do wysokości około 35 cm od cokołu, należy wykonac  z desek struganych grubości 32mm (sezonowanych i zaimpregnowanych przeciwwilgociowo) np. preparatami Sarsil i Hydlotox Q, lub innymi o takich samych właściwościach. Odciętą część szalunku na tej samej wysokości na całym obwodzie kościoła, należy zabepieczyc zamontowana ze spadkiem deska okapową . Deski okapowe cokołu, osłaniające przyciesie wymienić na deski w układie poziomym wg tych samych zasad na obwodzie kościółka.

Dachy kościoła, prezbiterium i zakrystii  pokryte są gontem, a sygnatura blachą miedzianą. Pokrycie jest w stanie zadowalającym ale częściowo porośnięte mchem i porostami i wymaga szczegółowego przeglądu i interwencji w zakresie lokalnych napraw, oczyszczenia  poprzez szczotkowanie i następnie zaimpregnowania środkiem zabezpieczenia przeciwwilgociowego i biologicznego np. preparatem Gontox. Szalunki ścian , podobnie jak dach należy oczyścić i zaimprgnować preparatmai jak wyżej.

opracowanie :

arch. Maria  Głowacka