+

STRONA TYTUŁOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY ŚCIEŻEK ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CMENTARZU PRZY KOŚCIELE ŚW. LEONARDA

w ramach zadania pn.

ZACHOWANIE, ZABEZPIECZENIE I RESTAURACJA STRUKTUR ZABYTKOWEGO ZESPOŁU KOŚCIOŁA CMENTARNEGO

ŚW. LEONARDA

przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju

# Kategoria VI i X

28-100 Busko-Zdrój

ul. Bohaterów Warszawy

##### dz. nr 41

Obręb 0010 Busko-Zdrój

jedn. Ewid 260101_4

Kategoria VI

Inwestor:					Parafia Rzymsko –Katolicka

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

ul.Bohaterów Warszawy 8

28-100 Busko-Zdrój

Opracowanie:					Pracownia Projektowa

Architektoniczno – Budowlana

Marii i Andrzeja Głowackich

25-366  Kielce ul. Śniadeckich 30

Architektura:					arch. Maria Głowacka

upr. 192/82

arch. Paulina Wójcikowska

Kielce, lipiec 2024

SPIS TRESCI

1.	Opis techniczny

2.	Część graficzna

A.1- Detal renowacji szalunku i opaski wokól kościoła			1:10

A.2- Detale projektowanych nawierzchni					1:10

3.	Zdjęcia

OPIS TECHNICZNY

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn. Budowa ścieżek oraz elementów małej architektury na cmentarzu przy kościele św. Leonarda

w ramach zadania pn.

„Zachowanie,zabezpieczenie i restauracja struktur zabytkowego zespołu Kościoła Cmentarnego św.Leonarda przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju”

Uwaga!

Projektowane elementy zagospodarowania teneu nie ingerują i nie są prowadzone w miejscach zinwentaryzowanych przez geodetę i wskazanych na mapie do celów projektowych pozostałości nagrobków. Restaurowane aleje znajdują się w miejscach istniejących lub odtwarzanych ścieżek, szerokość opaski wokół kościółka również nie ingeruje w miejsca pozostałości istniejących nagrobków.

2.	INFORMACJE OGÓLNE

-Inwestor: Parafia rzymsko-katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju

-Autor : arch. Maria Głowacka – upr.192/82,. Paulina Wójcikowska

-Adres inwestycji: 28-100 Busko Zdrój ul. Bohaterów Warszawy

3.	PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1	Wizja lokalna w terenie

3.2	Mapa do celów projektowych

3.3	Biała karta zespołu kościoła  św. Leonarda

3.4	Biała karta  kościoła  św. Leonarda (archiwum ŚWKZ w Kielcach)

3.5	Wytyczne konserwatorskie

3.6	Uzgodnienia z Inwestorem

3.7	Wniosek o dofinansowanie

4.	HISTORIA  I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ORAZ OCENA STANU 	TECHNICZNEGO (STANU ZACHOWANIA)

Zespół kościoła cmentarnego pw. Św. Leonarda, zlokalizowany w miejscowości Busko

Zdrój, na działce nr ewid.41 obręb 0010, należącej do Inwestora, położonej pomiędzy ul. Bohaterów Warszawy (prowadzącą w stronę Pińczowa), Osiedlem Generała Andersa oraz prywatną nieruchomością.

Teren posesji jest ogrodzony i częściowo zagospodarowany. W skład zespołu wchodzą

obiekty zabytkowe: kościółek p.w. Św. Leonarda, dawny cmentarz przykościelny z nagrobkami, mur ogrodzeniowy, zieleń wysoka, pozostałości alejek o nawierzchni tłuczniowej w tym: utwardzone wejście na teren działki usytuowane od strony zachodniej i dojście do kościoła, natomiast brama wjazdowa  usytuowana jest od strony wschodniej.

Zespół kościoła cmentarnego pw. Św. Leonarda jest jednym z najstarszych zabytków Buska-Zdroju i został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa pod numerem

A-116 z 21.02.1966.

Istniejącą świątynię wzniesiono w roku 1699, na miejscu starszego obiektu, a tradycja budowlana miejsca sięga XIIw. Jest to obiekt drewniany, na podmurówce z kamienia łamanego, wybudowany w konstrukcji zrębowej i nakryty dachami dwuspadowymi z barokową sygnaturką. W roku 1748, z inicjatywy Reginy Zawadzkiej, przeprowadzono remont kościoła. W okresie II Wojny Światowej świątynia doznała znaczących zniszczeń. Kolejne prace renowacyjne wykonywano w latach 1962, 1968 i 1978. Dawną świetność ogrodzenia przywróciły działania z lat 1997-1998 oraz  2010-2021 –remont muru obwodowego od południa i wschodu.

Wokół kościoła zlokalizowany jest nieczynny cmentarz z nagrobkami m.in. Pawła

Sołtyka – dziedzica Siesławic, a także rodziny Rzewuskich, w tym Feliksa Rzewuskiego- założyciela uzdrowiska w Busku ,generalnego dzierżawcy dóbr poklasztornych po buskich Norbertankach, członek rady zawiadującej szpitalem św Mikołaja.

Całość założenia ogrodzona murem kamiennym, remontowanym prawdopodobnie w okresach odnawiania świątyni. Część zachodnia muru kompleksowo wyremontowana około roku 2010,a wschodnia i południowa w roku 2021 .

Ogrodzenie ,wzniesione zostało z lokalnego kamienia z użyciem zaprawy wapiennej.

Koronę murów zwieńczono betonowymi nakrywami. Grubość muru ~60cm, wysokość ponad terenem ~55÷130cm. Grubość nakryw ~7cm, szerokość ~70÷75cm.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że stan techniczny naziemnej części muru ogrodzeniowego jest zadawalający  i nie  wymaga remontu.  Mur nie wykazuje odchyleń i osiadań ,a po ostatnich pracach remontowych stan estetyczny jest zadawalający. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono:

-  potrzebę renowacji i zabezpieczenia antykorozyjnego którego wymagają metalowe bramki     oraz żeliwna krata okalająca lapidarium detali architektury nagrobkowej.

Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza czytelne poprzez  lokalizację dawnych

nagrobków z różnego czasu,  wszystkie są wpisane do rejestru zabytków województwa  i ujęte są w wykazie (kopia wg białej karty) do wpisu  zespołu kościoła św. Leonarda. Obiekty w liczbie 19 są pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków , a ocena ich stanu zachowania jest za każdym razem przedmiotem opracowania przez konserwatora dziel sztuki, a zakres prowadzonych prac określany jest w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez WKZ zezwalającej na realizację konkretnego zadania.  Nagrobki , zinwentaryzowane i wskazane na mapie do celów projektowych, pozostają w stanie dotychczasowym, nienaruszone.

Alejki istniejące o nawierzchni tłuczniowej ujęte w obrzeża ogrodowe pozostają obce

dla obecnego wyglądu i charakteru cmentarza..można jednakze je wykorzystać, adaptując do projektowanego zagospodarowania terenu.

Kościółek św. Leonarda wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa

pod numerem  A-16/1-3 z 04 .11.1947, wybudowany w konstrukcji zrębowej na podmuro-

waniu  z poszyciem elewacji deskami w układzie pionowym z  architektonicznymi detalami jak

gzymsy i lisice. Fundament z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, na którym ułożono

przyciesie osłonięte  deską szalunkową z okapnikiem.

Obiekt posiada opaskę odwadniającą z lokalnego kamienia na podsypce stabilizowanej.

Deformacje ukształtowania terenu spowodowały deformacje istniejacej opaski , przez co w wielu miejscach brak odpływu wody deszczowej  powoduje destrukcję fundamentu, poszycia i ścian budowli. Stan techniczny osłony przyciesi i opaski odwadniającej jest zły i wymaga pilnej interwencji.

Wokół kosciółka jest opaska odwadniająca,  z lokalnego kamienia na podsypce stabilizowanej, zniszczona. Opaska posiada lokalne deformacje, zapadnięcia i nie spełnia swojego zadania. Odwodnienie wymaga interwencji i przełożenia wg dyspozycji i założonych rzędnych co zagwarantuje właściwy odpływ wody. Lokalnych napraw wymagać będzie fundament w zakresie uzupełnienia ubytków zaprawy oraz kamienia.

Elewacje , a szczególnie dolny pas  desek poszycia oraz deski okapowe osłaniające przyciesie są zniszczone i wymagają wymiany.

5.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektu nie zmienia istniejącego zagospdarowania terenu a jedynie poddaje je renowacji.

6.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

-powierzchnia działki cmentarza				3 425,00m2

-powierzchnia ścieżek 					   246,00m2

w tym:

-powierzchnia scieżek restaurowanych			   200,00m2

-powierzchnia scieżek odtwarzanych			     46,00m2

-powierzchnia projektowanej opaski wokól koscioła	     63,00m2

-powierzchnia zieleni 					2 987,00m2

w tym:

-powierzchnia projektowanych nasadzeń			     50,00m2

-powierzchnia zabudowy kościóła Św. Leonarda		   129,00m2

7.	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA 	KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Projektowane przedsięwziecie , na terenie nieczynnego zabytkowego cmentarza , na którym ostatnie pochówki odbywały się ponad 100 lat wcześniej, nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania w rozumieniu przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.10.09..2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zespół kościoła cmentarnego pw. Św. Leonarda znajduje się w obszarze ukladu urbanistycznego miasta Busko-Zdrój, objetego ochroną konserwatorską wpisanego do rejestru zabytków pod nrA.14(dawny nr 868). Na terenie objetym opracowaniem znajduje się kościół cmentarny pw.Św. Leonarda wpisany do rejestru pod nr A.16/1 Z 27.03.2008r i cmentarz wpisany do rejestru pod nr A.16/2 Z 27.03 2008r wraz z ogrodzeniem wpisanym do rejestru pod nr A.16/3 z 27.03 2008r. Dokumentacja projektowa przedłożona została do WKZ celem uzgodnienia i uzyskania decyzji zezwalającej na wykonywanie prac.

Projektowany zakres prac nie narusza walorów krajobrazowych w rozumieniu art. 71 ust.3 ustawy z dnia 27.04 2001 Prawo ochrony środowiska(tj. Dz.U z 2022 r.poz 2556 ze zm)

Projektowane przedsięwzięcie polozone jest poza obszarem Natura 2000 i nie oddziaływuje na ten obszar.

Projektowana inwestycja polozona jest na terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz.Woj.Świet.z 2014 r.poz.3157).Obowiązujace zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

8.	OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Rodzaj  projektowanych prac nie wymaga obsługi w tym zakresie. Układ komunika-cyjny oraz powiązanie go z terenem zewnetrznym nie pozostaje zmieniony.

9.	OCHRONA OBIEKTÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH

Teren na którym jest usytuowany zespół kościoła cmentarnego pw. Św. Leonarda  połozony jest w granicach terenu i obszaru górniczego Busko II wyznaczonego dla złoża wody leczniczej oraz udokumentowanego złożakopaliń-Busko II (złoże lecznicze wód siarczkowych). Rodzaj projektowanych prac nie narusza wymogów ustawy z dn 9.06 2011r Prawo geologiczne i górnicze(tj. Dz.U.z 2023r.poz.2029 ze zm.)

10.	INNE WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA 	TERENU WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Teren na którym jest usytuowany zespół kościoła cmentarnego pw. Św. Leonarda , polozony jest w strefie B ochrony uzdrowiskowej. Projektowany rodzaj prac nie jest sprzeczny z regulacjami wynikającymi z obowiazujących przepisów i wymogów z racji usytuowania inwestycji w w/w strefie uzdrowiskowej.

Zgodnie z ewidencją działka nr 41 jest położona na terenie oznaczonym symbolem B i nie wymaga zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. Nie wystepuja w jej obszarze urzadzenia melioracji wodnych.

Teren inwestycji leży w granicach strefy powierzchni ograniczajacych zabudowe dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN). Rodzaj prac powoduje że inwestycja nie narusza wymogów sprecyzowanych w ustawie prawo lotnicze z dn.03.07 2002r(tj.Dz.U z 2022r poz.1235 ze zm.)oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.26 .11.2020r w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i i powierzchni ograniczajacych zabudowę (tj. DZ.U.z 2023r poz 1181)

11. 	INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Informacja opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra  Rozwoju z dn. 11.09.2020r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.(Dz. U.z 2020r poz1609)

Oddziaływanie obiektu określono na podstawie :

- Ustawy z dn. 7.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U.z 2021 r poz.2351 z późn. zm)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 04.2002r (t.j. Dz.U. 2022.0.1225) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Charakter i zakres projektowanego zamierzenia  inwestycyjnego nie nie zmienia warunków dotychczasowego przeznaczenia i nie oddziaływuje na  terenu na którym jest zlokalizowane.

Projektowany zakres prac ze względu na swój charakter, związany z realizacją inwestycji , to jest  renowacją istniejących alejek, opaską wokół kościółka oraz renowacją przyziemnych szalunków  nie powoduje  oddziaływania, na otoczenie w rozumieniu przepisów  i obszar jego oddziaływania nie  wykracza poza granice działki na której jest realizowana ta inwestycja.

Wobec powyższego obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w granicach działki nr 41 przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku -Zdroju., należącej do Inwestora.

opracowanie :

arch. Maria  Głowacka

Kielce 09.07.2024

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany pn. „Budowa ścieżek oraz elementów małej architektury na cmentarzu przy kościele św. Leonarda

w ramach zadania pn.

„Zachowanie,zabezpieczenie i restauracja struktur zabytkowego zespołu Kościoła Cmentarnego św.Leonarda przy ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura			arch. Maria Głowacka		upr. nr 192/82